- “破碎难采矿体动态卸压开采与灾害控制技术”

- 推荐公示内容

一、项目名称：破碎难采矿体动态卸压开采与灾害控制技术

二、推荐等级：省科技进步奖一等奖

## 三、项目简介：

项目属于水和矿产资源领域。

松软破碎矿体安全开采是地下矿山生产的难点问题之一。生产中巷道及采场易受地压和爆破动载影响而破坏，严重影响生产安全。针对松软破碎矿岩护顶困难、地压显现频繁、采场卸压难度大等特点，以安全开采为目标，运用理论分析、相似模拟、数值计算、现场试验和监测分析的方法，研发了破碎难采矿体动态卸压开采与灾害控制技术。

（1）创立了松软破碎矿岩金属-非金属锚杆联合支护与检测分析技术。针对松软破碎矿岩巷道支护量大、支护成本高的特点，发明了适于破碎矿岩支护的高强度钢丝玻璃纤维杆和锚杆抗弯能力的测试装置，形成了以力学性能测试、支护设计与参数优化、支护质量及损伤的无损检测、数值计算分析为一体的管缝式金属锚杆和玻璃钢锚杆联合支护技术，使破碎矿岩巷道支护成本降低1/3~1/2，巷道返修率降低40%以上。

（2）构建了爆破动载与采动地压联合作用下破碎矿体安全开采监测分析技术。研发了基于安全单段起爆药量、裂纹扩展和累积损伤的多频次爆破动载监测分析技术，建立了基于Kelvin解的动载-静载联合作用下支护体力学响应模型，形成了动-静载作用下采区稳定性声发射监测累计差量指标分析法，实现了破碎矿体动态卸压安全开采的动态监控。

（3）研发了高应力区破碎复杂矿体动态卸压开采方法。发明了破碎矿体安全开采相似模拟实验装置，研究了矿体条件、开采方法、采场结构参数、回采指标等因素对卸压方式的影响，建立了卸压开采动态约束条件，形成了破碎矿体动态开采卸压理论，实现了破碎难采矿体安全开采。

- （4）形成破碎难采矿体安全开采综合评价技术。以地质统计分析为基础、地压及爆破动载监测分析为手段、卸压开采方案设计为措施、开采安全评估与预测为目标的破碎矿体动态卸压开采安全评价集成技术，实现了破碎难采矿体安全开采的可靠性分析与评价。

- 成果申请专利11件，获授权发明专利3件，实用新型专利3件；发表学术论文31篇，出版学术专著1部。成果已在金山店矿业有限公司、大冶矿业有限公司、广西高峰矿业有限责任公司成功应用，近三年创造直接经济效益4.0175亿元，成果对类似条件矿山的安全开采有着广阔的推广前景。

## 四、代表性论文目录：

[1]. 邹常富, 叶义成, 王文杰等. 金属矿山回采巷道中玻璃钢锚杆支护参数的研究[J]. 矿业研究与开发, 2012, 32(4):18-23.

[2]. 邹常富, 叶义成, 王文杰等. 玻璃钢锚杆的可靠性分析及应用[J]. 化工矿物与加工, 2012, (10):18-22.

[3]. 张杰, 叶义成, 王文杰等. 玻璃钢锚杆支护锚固力的试验分析[J]. 金属矿山, 2014, (3):46-48.

[4] 张杰, 叶义成, 邹常富等. 玻璃钢锚杆拉拔力测试试验方案研究[J]. 矿业研究与开发, 2013(4):49-52.

[5]. 刘涛, 叶义成, 王文杰. 玻璃钢锚杆锚固质量声波检测技术[J]. 金属矿山, 2014, (3):36-38.

[6]. 马生徽, 王文杰. 基于正交数值试验的玻璃钢锚杆支护参数优化研究[J]. 矿业研究与开发, 20013(4):46-48.

[7]. 钱立, 王文杰. 深部开采爆破震动对巷道稳定性影响的数值模拟研究[J]. 化工矿物与加工, 2014,(7):27-29.

[8]. 钱立, 王文杰, 潘春艳等. 基于综合赋权集对分析方法的岩体可爆性分级研究与应用[J]. 化工矿物与加工, 2015(11):37-39.

[9]. 龚韩林, 王文杰, 潘春艳等. 爆破动载作用下玻璃钢锚杆动态响应数值分析[J]. 化工矿物与加工, 2016, (9):54-56.

[10]. 马雄忠, 王文杰等. 声发射累计差量指标在采空区失稳预报中的应用[J]. 金属矿山, 2013, (7):162-164.

[11]. 马雄忠, 王文杰等. 基于声发射的采空区稳定性模糊综合评价[J]. 化工矿物与加工, 2014, (4):32-34.

[12]. 马雄忠, 王文杰. 声发射累计差量指标的应用研究[J]. 中国矿业, 2013, 22(11):80-83.

[13]. 马雄忠, 王文杰. 佛子冲矿采空区群模糊聚类分级及综合治理[J]. 金属矿山, 2013, (11):38-40.

[14]. 马雄忠, 王文杰. 佛子矿采空区声发射监测点优化及稳定性评价[J]. 矿业研究与开发, 2014, 34(5):47-49.

[15]. 叶鹏, 王文杰等. 佛子矿104号矿体复杂多层采空区处理技术研究[J]. 金属矿山, 2015, (4):137-139.

[16]. 张小义, 张红军, 王文杰. 基于三维有限元的金山店铁矿深部回采顺序研究[J]. 金属矿山, 2013, (2):22-24.

[17]. 张小义, 张红军. 金山店铁矿东区深部回采顺序数值模拟研究[J]. 化工矿物与加工, 2013, (3):22-24.

[18]. 马生徽, 王文杰等. 高峰矿深部多空区下充填采矿地压分布特征[J]. 金属矿山, 2013, (5):10-12.

[19]. 马生徽, 王文杰等. 基于数值模拟的高峰矿深部采场结构参数优化研究[J]. 中国矿业, 2013, 22(8):89-92.

[20]. 马雄忠, 王文杰, 马生徽. 佛子矿间柱回收与空区稳定性数值模拟[J]. 金属矿山, 2014, (2):22-24.

[21]. Tao Lv, Yi Cheng Ye, Ying Jing, Qi Zhou. Study on Discrimination and Parameter Selection of Weighted Forecasting Model in Safety System [C].International Conference on Energy and Environmental Protection (ICEEP2012)，2012.6 (22):694-698.

[22]. 吕涛, 叶义成, 王文杰等 .基于通风网络模拟的多中段开采通风方式选择[J]. 金属矿山，2013(1):125-127

[23]. WANG Qihu, YE Yicheng, LV Tao. Ventilation Optimization for Multi-level Mining Based on Global Ventilation Network Simulation [C] 2013 International Conference on Renewable Energy and Environmental Technology (REET 2013),2013.9

[24]. 叶鹏, 王文杰等. 基于集对分析法的地下采矿工程岩体质量评价[J]. 化工矿物与加工, 2014, (4):40-43.

[25]. 吴建飞, 叶义成, 刘艳章等. 落矿爆破地震效应灰关联分析[J]. 爆破, 2013, 30(4):138-140.

[26]. 周琪, 叶义成, 吕涛. 系统安全态势的马尔科夫预测模型建立及应用[J]. 中国安全生产科学技术, 2012, 8(4):98-100.

[27]. 邹常富, 叶义成, 王文杰等. 玻璃钢锚杆的可靠性分析及应用[J]. 化工矿物与加工, 2012, (10):18-21.

[28]. 刘涛, 叶义成, 王其虎等. 非煤地下矿山冒顶片帮事故致因分析与防治对策[J]. 化工矿物与加工, 2014, (2):24-27.

[29]. 李丹青, 叶义成, 吕涛等. 基于系统环境的矿业安全系统态势预测研究[J]. 矿山机械, 2013, 41(5):107-107.

[30]. 潘春艳, 王文杰. 基于层次分析法和模糊评价的玻璃钢锚杆支护可靠性评价[J]. 矿业研究与开发, 2016, 36(8):51-53.

[31]. 潘春艳, 王文杰, 龚韩林等. 基于FTA的高峰矿玻璃钢锚杆支护系统失效因素分析[J] 化工矿物与加工. 2016(10):47-50.

## 五、主要知识产权证明目录：

1. 相关专利

[1] 王文杰，叶义成，邓金灿，张红军，马生徽，柯丽华，马雄忠，刘艳章. 一种用于高硫破碎矿岩的联合锚杆支护方法（专利号：ZL201310223077.0）

[2] 柯丽华，林坤峰，叶义成，马志伟，王其虎，刘艳章，王文杰，张红军. 一种可调节的相似模拟实验装置（专利号：ZL201210213583.7）

[3] 刘艳章，王其飞，邓磊，叶义成，柯丽华，张丙涛，张群，赵卫，石志军，王其虎. 一种非电耦合多段微差起爆网络（专利号：ZL201310589316.4）

[4] 王文杰，叶义成. 一种高强度钢丝玻璃纤维杆（专利号：ZL201310238696.7）

[5] 王文杰，龚韩林，叶义成，潘春艳. 一种测试锚杆弯曲程度的装置（专利号：ZL201420537422.8）

[6] 王旭阳，王文杰，王彦杰，梁略，王芳. 一种锚杆挠度的测试装置（专利号：ZL201620332464.7）

2.学术专著

[1] 王文杰，中厚矿体卸压开采理论与实践，冶金工业出版社，2013.10，ISBN：978---5024-6413-4

## 六、推广应用情况：

针对破碎难采矿体安全生产特征，形成了集矿岩地质条件统计分析、地压与爆破动载监测分析、卸压开采方案设计、巷道支护检测与分析、破碎矿体开采安全事态评估为一体的破碎难采矿体动态卸压安全开采及灾害控制技术，不仅为矿山提供可靠的松软破碎矿体动态卸压开采技术，提高了破碎矿体开采安全性，而且降低了开采中的事故发生率，控制了灾害发生率，降低了生产成本，提高了整体生产经济效益。项目研究过程中，申请专利11件，其中发明专利7件；获授权专利6件，其中发明专利3件；发表学术论文31篇，出版学术专著1部。

项目成果在我国典型矿岩松软破碎的大型金属矿山—金山店铁矿应用后，以最快实现同中段开采为目标，研究了实现同中段开采的方法，提出了实现同中段开采的最短时间，并根据实现同中段开采方法优化了生产组织及运输；研究了东西区生产组织和协调问题，提出了东区增产，西区限产的总体方案，即将东区年产量提升至150万吨，采用两阶段生产方式，将西区年产量限产到90万吨，而不足的年产量将通过回采矿柱进行补充，这样可以尽快实现东西区同段开采；针对金山店铁矿张福山东区的矿岩条件，提出了崩落法和上向进路充填法两中段强采方案，以及崩落法和下向进路充填法两中段强采方案，即-410m中段和-340m中段同时开采，在-410m中段及以下采用充填采矿法，-410m中段以上采用崩落采矿法，提高了东区开采强度和回采下降速度，有效加快了东西区开采平衡速度；通过多中段开采影响研究，为金山店铁矿东西区开采不平衡提供了安全生产依据，也为东西区不平衡开采中可能出现的问题提供了解决方案，同时保证了深部开采中的开采安全问题，近三年直接经济效益总额为近三年新增利润累计，共计约为22175万元。

项目成果2011年开始推广应用于大冶铁矿破碎矿体开采中，获得直接经济效益9000万元；2011年开始推广到广西高峰矿业有限责任公司深部破碎矿体安全开采中，获得直接经济效益9000万元。

研究成果为金山店铁矿松软破碎矿体安全开采提供了技术支撑，实现了安全高效规模化开采。因此，研究成果在矿业行业中具有广阔的应用前景，对于我国破碎难采矿体的安全生产具有很好的推广价值，随着各项技术在破碎难采矿体安全开采中的应用，有着极大的潜在经济效益；不仅对武钢资源集团有限公司的矿石基地建设有着特殊意义，而且为我国破碎难采矿体的安全高效开采提供可靠的先进技术，在国内其它矿山也得到了推广应用。因此，本研究成果具有良好的推广应用前景，且经济效益和社会效益显著。

## 七、主要完成人情况表

| 序号 | 姓名 | 行政职务 | 技术职称 | 完成单位 | 工作单位 | 对成果创造性贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王文杰 |  | 正高 | 武汉科技大学 | 武汉科技大学 | 课题负责人、项目总体设计 |
| 2 | 方晅东 |  | 副高 | 武钢资源集团金山店矿业有限公司 | 武钢资源集团金山店矿业有限公司 | 项目现场负责与组织协调 |
| 3 | 叶义成 |  | 正高 | 武汉科技大学 | 武汉科技大学 | 项目技术指导、开采方法及理论研究 |
| 4 | 罗先伟 |  | 正高 | 广西高峰矿业有限责任公司 | 广西高峰矿业有限责任公司 | 项目现场负责与组织协调 |
| 5 | 张红军 |  | 副高 | 武汉科技大学 | 武汉科技大学 | 现场试验指导、安全管理系统构建 |
| 6 | 周家祥 |  | 中级 | 武钢资源集团大冶矿业有限公司 | 武钢资源集团大冶矿业有限公司 | 项目现场负责与组织协调 |
| 7 | 王文中 |  | 副高 | 武钢资源集团金山店矿业有限公司 | 武钢资源集团金山店矿业有限公司 | 现场工业试验与监测 |
| 8 | 刘艳章 |  | 正高 | 武汉科技大学 | 武汉科技大学 | 爆破震动监测技术方案研究 |
| 9 | 王水平 |  | 副高 | 武钢资源集团金山店矿业有限公司 | 武钢资源集团金山店矿业有限公司 | 现场试验方案设计 |
| 10 | 王其虎 |  | 中级 | 武汉科技大学 | 武汉科技大学 | 通风和开采安全评估方案设计 |
| 11 | 韦军 |  | 中级 | 广西高峰矿业有限责任公司 | 广西高峰矿业有限责任公司 | 现场试验与监测 |
| 12 | 何志义 |  | 中级 | 武钢资源集团大冶矿业有限公司 | 武钢资源集团大冶矿业有限公司 | 现场试验与监测 |
| 13 | 柯丽华 |  | 正高 | 武汉科技大学 | 武汉科技大学 | 相似模拟实验方案设计 |
| 14 | 金海春 |  | 中级 | 武钢资源集团金山店矿业有限公司 | 武钢资源集团金山店矿业有限公司 | 现场试验监测 |
| 15 | 李海英 |  | 中级 | 武汉科技大学 | 武汉科技大学 | 通风和开采安全评估方案设计 |

## 八、完成人合作关系说明:

武汉科技大学与武钢资源集团都是战略合作伙伴关系，本项目中，武汉科技大学充分发挥其科研特长和学科优势，与武钢资源集团共同攻克了破碎矿体安全开采与灾害控制的技术难题，并分别在武钢资源集团下属单位金山店矿业有限公司、大冶矿业有限公司和广西高峰矿业有限责任公司推广应用。